计算机组成原理 课 程 设 计

团队实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 指导老师 | 王娟 |
| 组 长 | 胡玄哲 |
| 组 员 | 何宇轩、刘懿达、田东琦 |
| 组长联系方式 | QQ：1321992397 |

二O二 三 年   九 月

目 录

第一章	项目简述	1

第二章	组员分工（团队报告，个人报告不需要）	1

第三章	设计目的	1

第四章	设计环境	1

第五章	设计原理及内容	2

5.1	CPU整体架构	2

5.1.1	数据通路	3

5.1.2	控制逻辑	3

5.2	流水线冒险问题以及解决方案	4

第六章	设计与实现	5

第七章	测试	9

第八章	问题及解决方法	11

第九章	心得体会及总结	12

第十章	参考文献有价值的资源推荐	12

- 项目简述

实现经典五级标量流水线CPU，支持22条MIPS指令，包含冒险冲突处理，结合汇编与接口设计实验，设计测试用例，仿真测试完整，结果正确，并下板验证成功。

- 组员分工（团队报告，个人报告不需要）

小组分工见表2.1 小组分工。

| 组员 | 分工任务 |
| --- | --- |
| 组长：胡玄哲 | - 流水线处理器设计 - 接口程序设计 - 程序仿真测试 - PPT制作 - 报告撰写 |
| 组员：何宇轩 | - 仿真测试 - PPT制作 |
| 组员：刘懿达 | - 仿真测试 |
| 组员：田东琦 | - 仿真测试 - PPT制作 |

表2.1 小组分工

- 设计目的

实现支持MIPS指令子集的流水线CPU，仿真并在精工板上成功验证。

- 设计环境

| 操作系统 | Windows11 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog HDL |
| EDA工具 | Vivado2019.2 |
| 汇编语言 | MIPS |
| 汇编程序编辑器 | mars4_5 |

请标注版本号

- 设计原理及内容

CPU整体架构

本流水线CPU覆盖22条指令(见表5.1-1)，下面将从数据通路和控制逻辑阐述设计思路。

图5.1-1 22条指令

- 数据通路

图5.1.1-1 5级流水线CPU数据通路

- 控制逻辑

实现控制逻辑采用方式：

id、ex、mem模块使用组合逻辑实现，其余模块使用时序逻辑实现。

控制信号列表：

branch_flag_i：跳转指令标志；

ex_wreg_i：数据旁路信号；

mem_wreg_i：数据旁路信号；

in_delayslot_i：延迟槽指令标志；

aluop_i：指令的运算；

alusel_i：结果的类型；

we：寄存器写使能；

re1：寄存器1端口读使能

re2：寄存器1端口读使能

各阶段的控制信号：

取值阶段：branch_flag_i；

译码阶段：ex_wreg_i、mem_wreg_i、in_delayslot_i；

执行阶段：aluop_i、alusel_i；

写回阶段：we、re1、re2；

流水线冒险问题以及解决方案

流水线冒险问题包括结构相关，数据相关和控制相关。

- 结构相关：冯诺依曼结构中取指阶段和访存阶段对内存产生竞争，所以我们使用哈佛结构，分别使用一个ROM存储指令，和一个RAM存储数据。某些指令可能需要在译码阶段同时读两个寄存器，我们设计了两读一写寄存器堆来解决这种情况。

- 数据相关：通过建立数据旁路解决了数据相关。将执行与访存阶段的待写回的数据直传译码段，译码段在取寄存器数据前先检查数据旁路。注意：ex离id近，先判断；mem离id远，后判断。顺序错误可能读到脏数据！

- 控制相关：采用延迟槽的方式解决控制冒险；因为目前CPU仅支持 J 指令，因此为了节约时钟周期，将延迟槽判断从传统的ex段提前到了id段，这样只有 J 指令的后一个指令是延迟槽指令。在id读出跳转指令 J 之后，会将他的下一条指令置为延迟槽指令。为了实现这一点，可以先通过id_ex流水寄存器暂存延迟槽标志，然后流水寄存器会在下一个时钟周期将延迟槽标志传回id段，此时进入id段的指令就会被标记为延迟槽指令；若一个指令被标记为延迟槽指令，它在后续的访存段和写回段的操作都会被无效化。这样就解决了控制冒险。

- 设计与实现

共设计并实现了10个模块，分别为

- openmips：顶层模块，负责各个模块的连接，信号的选择，PC地址的运算；

- pc_reg：存储当前指令地址；

- if_id：流水寄存器；流水寄存器模块，位于取指段（instruction fetch）和译码段（instruction decode）间，存储pc和inst以实现id和if段的数据流水；流水寄存器功能：1.不reset时保存并传递信息到下一段；2.reset时将所有存储的信息复位并停止传递信息

- id：指令译码；id段负责分析指令，依据指令特征字段区分指令，确定要读取的寄存器情况、要执行的运算、要写入的目的寄存器；代码变量命名的suffix，_i表示输入，_o表示输出

- regfile：通用寄存器堆，共32个寄存器；同时是写回段的写回对象。寄存器堆模块，二读一写的特性是MIPS指令集的格式决定的，一个指令最多同时读取两个寄存器，最多同时写一个寄存器，故在模块中。共有三个读写端口。

- id_ex：流水寄存器；

- ex：根据译码得出的指令执行相关操作；

- ex_mem：流水寄存器；

- mem：访存段；

- mem_wb：流水寄存器；

各模块接口定义如下

- module openmips(

- input   wire  clk,

- input   wire  rst,

- input   wire[`RegBus]   rom_data_i, //从指令rom中取出的指令

- output  wire[`RegBus]   rom_addr_o, //输出到指令rom的地址

- output  wire            rom_ce_o,    //指令rom的芯片使能信号

- output  wire[`RegBus]   data_o  //输出到外设数据

- );

- module pc_reg(

- input   wire                clk,

- input   wire                rst,

- output  reg[`InstAddrBus]   pc,  //pc存指令地址，指令地址宽度为32比特，4字节；

- //pc会传送给指令ROM以取出指令。

- output  reg                 ce,  //ce全程chip_enable芯片使能，决定了指令ROM能否被访问。

- //

- input   wire                branch_flag_i,

- input   wire[`InstAddrBus]  branch_target_addr_i

- );

- module if_id(

- input   wire                clk,

- input   wire                rst,

- input   wire[`InstAddrBus]  if_pc,      //取值段取出的指令的地址

- input   wire[`InstBus]      if_inst,    //取值段取出的指令

- output  reg[`InstAddrBus]   id_pc,      //传递指令的地址

- output  reg[`InstBus]       id_inst     //传递指令

- );

- module id(

- input   wire    rst,

- input   wire[`InstAddrBus]  pc_i,       //输入被译码的指令在指令ROM中的地址

- input   wire[`InstBus]      inst_i,     //输入被译码的指令

- //读取的Regfile的值

- input   wire[`RegBus]       reg1_data_i,    //输入寄存器堆读端口1的数据

- input   wire[`RegBus]       reg2_data_i,    //输入寄存器堆读端口2的数据

- //输出到Regfile的值

- output  reg                 reg1_read_o,    //输出寄存器堆读端口1的使能信号

- output  reg                 reg2_read_o,    //输出寄存器堆读端口2的使能信号

- output  reg[`RegAddrBus]    reg1_addr_o,    //输出寄存器堆读端口1的读地址

- output  reg[`RegAddrBus]    reg2_addr_o,    //输出寄存器堆读端口2的读地址

- //送到EX段的信息

- output  reg[`AluOpBus]      aluop_o,    //输出运算子类型

- output  reg[`AluSelBus]     alusel_o,   //输出运算类型

- output  reg[`RegBus]        reg1_o,     //输出源操作数1，ALU的两个输入之一

- output  reg[`RegBus]        reg2_o,     //输出源操作数2，ALU的两个输入之一

- output  reg                 wreg_o,     //输出写寄存器使能信号

- output  reg[`RegAddrBus]    wDestRegAddr_o,  //输出写寄存器地址

- //为了解决数据相关（只会出现写后读数据相关），建立数据旁路，将ex段和mem段的待写回数据直接传到id段

- //1.ex段传回数据可以解决相邻指令的数据相关；

- input   wire                ex_wreg_i,

- input   wire[`RegAddrBus]   ex_wDestRegAddr_i,

- input   wire[`RegBus]       ex_wdata_i,

- //2.mem段传回数据可以解决相隔一条指令的数据相关

- input   wire                mem_wreg_i,

- input   wire[`RegAddrBus]   mem_wDestRegAddr_i,

- input   wire[`RegBus]       mem_wdata_i,

- //指令跳转

- output  reg                     branch_flag_o,

- output  reg[`InstAddrBus]       branch_target_addr_o,

- output  reg                     in_delayslot_o,

- output  reg                     next_inst_in_delayslot_o,

- input   wire                    in_delayslot_i

- );

- module regfile(

- input   wire    clk,

- input   wire    rst,

- //写回段：write port

- input   wire                we,         //写使能

- input   wire[`RegAddrBus]   wRegAddr,   //$0~$31

- input   wire[`RegBus]       wdata,      //要写入的数据

- //译码段：read port1

- input   wire                re1,        //读使能1

- input   wire[`RegAddrBus]   rRegAddr1,  //$0~$31

- output  reg[`RegBus]        rdata1,     //要读出的数据

- //译码段：read port2

- input   wire                re2,        //读使能2

- input   wire[`RegAddrBus]   rRegAddr2,  //$0~$31

- output  reg[`RegBus]        rdata2,      //要读出的数据

- output  reg[`RegBus]        data_o      //

- );

- module id_ex(

- input   wire    clk,

- input   wire    rst,

- input   wire[`AluOpBus]     id_aluop,   //id传过来的aluop

- input   wire[`AluSelBus]    id_alusel,  //id传过来的alusel

- input   wire[`RegBus]       id_reg1,    //id传过来的ALU操作数1

- input   wire[`RegBus]       id_reg2,    //id传过来的ALU操作数2

- input   wire[`RegAddrBus]   id_wDestRegAddr,    //写寄存器地址和写使能信号会一直在流水寄存器中传递到写回段wb

- input   wire                id_wreg,

- output   reg[`AluOpBus]     ex_aluop,   //传给ex的aluop

- output   reg[`AluSelBus]    ex_alusel,  //传给ex的alusel

- output   reg[`RegBus]       ex_reg1,    //传给ex的ALU操作数1

- output   reg[`RegBus]       ex_reg2,    //传给ex的ALU操作数2

- output   reg[`RegAddrBus]   ex_wDestRegAddr,    //写寄存器地址和写使能信号会一直在流水寄存器中传递到写回段wb

- output   reg                ex_wreg,

- //

- input   wire                id_in_delayslot,

- input   wire                next_inst_in_delayslot_i,

- output  reg                 ex_in_delayslot,

- output  reg                 in_delayslot_o

- );

- module ex(

- input   wire                rst,

- input   wire[`AluSelBus]    alusel_i,

- input   wire[`AluOpBus]     aluop_i,

- input   wire[`RegBus]       src1_i,

- input   wire[`RegBus]       src2_i,

- input   wire                wreg_i,

- input   wire[`RegAddrBus]   wDestRegAddr_i,

- //执行段的输出结果

- output  reg                 wreg_o,

- output  reg[`RegAddrBus]    wDestRegAddr_o,

- output  reg[31:0]           wdata_o,       //执行阶段计算出写入寄存器的数据

- //

- input   wire                in_delayslot_i

- );

- module ex_mem(

- input   wire  clk,

- input   wire  rst,

- input   wire[`RegAddrBus]   ex_wDestRegAddr,

- input   wire                ex_wreg,

- input   wire[`RegBus]       ex_wdata,

- //输出

- output  reg[`RegAddrBus]    mem_wDestRegAddr,

- output  reg                 mem_wreg,

- output  reg[`RegBus]        mem_wdata

- );

- module mem(

- input   wire  rst,

- input   wire[`RegAddrBus]   wDestRegAddr_i,

- input   wire                wreg_i,

- input   wire[`RegBus]       wdata_i,

- //输出

- output  reg[`RegAddrBus]    wDestRegAddr_o,

- output  reg                 wreg_o,

- output  reg[`RegBus]        wdata_o

- );

- module mem_wb(

- input   wire  clk,

- input   wire  rst,

- input   wire[`RegAddrBus]   mem_wDestRegAddr,

- input   wire                mem_wreg,

- input   wire[`RegBus]       mem_wdata,

- //输出

- output  reg[`RegAddrBus]    wb_wDestRegAddr,

- output  reg                 wb_wreg,

- output  reg[`RegBus]        wb_wdata

- );

具体实现细节可参考源码验证。

- 测试

1.数据冒险

- ori $1,$0,0x1100	# $1 = $0 | 0x1100 = 0x1100

- ori $1,$1,0x0020	# $1 = $1 | 0x0020 = 0×1120

- ori $1,$1,0x4400	# $1 = $1 | 0x4400 = 0×5520

- ori $1,$1,0x0044	# $1 = $1 | 0x0044 = 0x5564

2.逻辑运算指令

- lui $1,0x0101		#$1=0×01010000

- ori $1,$1,0x0101	#$1=$1|0x0101=0x01010101

- ori $2,$1,0x1100	#$2=$1|0x1100=0x01011101

- or $1,$1,$2		#$1=$1|$2=0x01011101

- andi $3,$1,0x00fe	#$3=$1&0x00fe=0x00000000

- and $1,$3,$1		#$1=$3&$1=0x00000000

- xori $4,$1,0xff00	#$4=$1^0xff00=0x0000ff00

- xor $1,$4,$1		#$1=$4^$1=0x0000ff00

- nor $1,$4,$1		#$1=$4~^$1=0xffff00ff

3.移位运算指令

- lui	$2,0x0404		#$2=0x04040000

- ori	$2,$2,0x0404		#$2=0x04040000|0x0404=	0x04040404

- ori	$7,$0,0x7

- ori	$5,$0,0x5

- ori	$8,$0,0x8

- nop

- sll	$2,$2,8			#$2=0x40404040 sll 8=	0x04040400

- sllv	$2,$2,$7			#$2=0x04040400 s11 7=	0x02020000

- srl	$2,$2,8			#$2=0x02020000 sr1 8=	0x00020200

- srlv	$2,$2,$5			#$2=0x00020200 srl 5=	0x00001010

- nop

- nop

- sll	$2,$2,19			#$2=0×00001010 sll 19=	0x80800000

- nop

- sra	$2,$2,16			#$2=0x80800000 sra 16=	0xffff8080

- srav	$2,$2,$8			#$2 0xffff8080 sra 8= 	0xffffff80

4.算数运算指令

- ori $1,$0,0x8000		#$1=0x00008000

- sll $1,$1,16			#$1=0x80000000

- ori $1,$1,0x0010		#$1=0×80000010	给$1赋初值

- ori $2,$0,0x8000		#$2=0x00008000

- sll $2,$2,16			#$2=0x80000000

- ori $2,$2,0x0001		#$2=0x80000001	给$2赋初值

- ori $3,$0,0x0000		#$3=0x00000000

- addu $3,$2,$1		#$3=0x00000011	$1加$2，无符号加法

- ori $3,$0,0x0000		#$3=0x00000000

- add $3,$2,$1			#$2加$1，有符号加法，结果溢出，所以$3应保持不变,$3保持为0x00000000

- sub $3,$1,$3			#$3=0x80000010	$1减去$3，有符号减法

- subu $3,$3,$2		#$3=0xF		$3减去$2，无符号减法

- or $1,$0,0xffff		#$1=0x0000ffff

- sll $1,$1,16			#$1=0xffff0000	给$1赋初值

- slt $2,$1,$0			#$2=1	比较$1与0x0,有符号比较

- sltu $2,$1,$0		#$2=0	比较$1与0x0,无符号比较

5.跳转指令

- ori	$1,$0,1		#$1 = 1

- ori	$2,$0,0		#$2 = 0

- ori	$3,$0,0		#$3 = 0

- ori	$4,$0,0		#$4 = 0

- ori	$5,$0,0		#$5 = 0

- loop:

- add $2, $2, $1

- add $3, $3, $2

- add $4, $4, $3

- add $5, $5, $4

- j loop

- sub $1, $1, $1

- 问题及解决方法

- 问题：数据旁路读出脏数据。

解决：ex离id近，先判断；mem离id远，后判断。顺序错误可能读到脏数据！

- 问题：溢出判断。

解决：先将所有运算变为加法运算，然后根据 负加负得正 或 正加正得负 的规则来判断是否发生溢出。如果溢出标志overflow为1，那么该运算的结果无效。

- 问题：算术右移。

解决：例：1100算术右移一位：

1.先将原数逻辑右移一位（0110）

2.再将全为符号位的数左移三位（1000）

3.两数相或即所得结果

- 心得体会及总结

1.在MIPS架构中，$0寄存器不让写，是因为很多指令的机器码在寄存器字段都包含00000，但是其并不指代$0寄存器，为了避免混淆而规定$0寄存器不让写。
2.有符号运算较为复杂，溢出判断的实现参考了网络资料。
3.测试跳转指令时需要手动计算一下跳转地址，如测试文件inst_rom4，需要跳转到 pc = bfc00014（1011 1111 1100 0000 0000 0000 0001 0100）处，则机器码为 obf00005（000010 + 1111 1100 0000 0000 0000 0001 01） 。

- 参考文献有价值的资源推荐

无