汇编与接口 课 程 设 计

团队实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学技术 |
| 指导老师 | 王娟 |
| 组 长 | 胡玄哲 |
| 组 员 | 何宇轩、刘懿达、田东琦 |
| 组长联系方式 | QQ：1321992397 |

二O二 三 年   九 月

目 录

第一章	项目简述	1

第二章	组员分工（团队报告，个人报告不需要）	1

第三章	设计目的	1

第四章	设计环境	1

第五章	设计原理及内容	2

5.1	数据通路	2

5.2	控制逻辑	2

第六章	设计与实现	3

第七章	测试	5

第八章	问题及解决方法	6

第九章	心得体会及总结	6

第十章	参考文献有价值的资源推荐	6

- 项目简述

集成了CPU主机模块、vga外设控制接口模块、七位数码管外设控制接口，设计汇编程序，通过CPU控制vga外设和confreg数码管同步显示计数，下板验证成功。

- 组员分工（团队报告，个人报告不需要）

小组分工见表2.1 小组分工。

| 组员 | 分工任务 |
| --- | --- |
| 组长：宋尚儒 | - 运算逻辑开发 - VGA接口开发 - CPU与外设接口集成 |
| 组员：何宇轩 | - 仿真测试 - PPT制作 |
| 组员：刘懿达 | - 仿真测试 |
| 组员：田东琦 | - 仿真测试 - PPT制作 |

表2.1 小组分工

- 设计目的

根据精工板资源，完成计算机外设接口设计，包括VGA控制器、UART等

- 设计环境

| 操作系统 | Windows11 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog HDL |
| EDA工具 | Vivado2019.2 |
| 汇编语言 | MIPS |
| 汇编程序编辑器 | mars4_5 |

请标注版本号

- 设计原理及内容

数据通路

本系统由CPU主机模块（包括指令存储器和数据存储器）、vga外设控制接口模块、confreg数码管外设控制接口组成，其数据通路如下

图5.1.1-1 计算系统数据通路

控制逻辑

实现控制逻辑采用方式：

vga模块、数码管模块等外设控制模块使用时序逻辑实现。

外设接口控制信号列表：

hs：vga接口的水平同步信号；

vs：vga接口的垂直同步信号；

外设接口数据信号列表：

sel：八位片选信号，控制数码管的八个数字；

reg[7:0] seg_code：数码管数据信号；

r、g、b：颜色控制信号；

- 设计与实现

除了在计算机组成原理实验中实现的CPU整体模块之外，还实现了以下模块

- openmips_min_sopc：顶层模块，负责CPU主机与外设接口的连接、信号的选择

- seg：数码管外设接口控制器。将cpu输出的的四位二进制转变为数码管的七位显示信号输出。

- vga：VGA控制模块，模拟类似七段数码管的十三段数码管，配合CPU输出的信号可以完成一个在显示器上计时的功能，根据输入的数字，通过一定的时序向显示器发送同步信号，对十三个区域的像素RGB值进行赋值，从上到下，从左到右向显示器发送每一个像素的RGB值，如果发送的像素所在位置的数码管是亮的，RGB = (F,0,0)，否则RGB = (0,0,0)，将图像显示在显示器上。

将如下MIPS汇编程序转换为机器码后存储于指令存储器中，cpu将2号寄存器的数据输出到外设，confreg和vga模块会从该数中截取两位作为输入信号。

- .org 0x0

- .set noat

- .set noreorder

- .set nomacro

- .global _start

- _start:

- ori	$1,$0,1		#$1 = 1

- ori	$2,$0,0		#$2 = 0

- ori	$3,$0,0		#$3 = 0

- ori	$4,$0,0		#$4 = 0

- ori	$5,$0,0		#$5 = 0

- loop:

- add $2, $2, $1

- add $3, $3, $2

- add $4, $4, $3

- add $5, $5, $4

- j loop

- sub $1, $1, $1

最终实现接口如下所示

- module openmips_min_sopc(

- input   wire    clk,

- input   wire    rst,

- //seg

- output wire[7:0] sel,

- output wire[7:0] seg_code,

- //vga

- output hs,

- output vs,

- output[3:0] r,

- output[3:0] g,

- output[3:0] b

- );

- module openmips(

- input   wire  clk,

- input   wire  rst,

- input   wire[`RegBus]   rom_data_i, //从指令rom中取出的指令

- output  wire[`RegBus]   rom_addr_o, //输出到指令rom的地址

- output  wire            rom_ce_o,    //指令rom的芯片使能信号

- output  wire[`RegBus]   data_o  //输出到外设数据

- );

- module seg_cnt(

- input clk,

- input rst,

- input  wire[`RegBus] data_i,

- output reg[7:0] sel,

- output reg[7:0] seg_code

- );

- module vga (

- input           clk,

- input           rst,

- input [3:0]     num,

- output          hs,

- output          vs,

- output [3:0]    r,

- output [3:0]    g,

- output [3:0]    b

- );

- 测试

功能测试在开发板上进行，流程可概括如下

- 开发板连接显示器，启动开发板

- 开发板连接电脑，将程序写入开发板中

- 程序正常运行，开发板七段数码管和显示器持续计数

完整流程可参考演示视频，计数效果如下图所示

- 问题及解决方法

无

- 心得体会及总结

通过设计实现了VGA等外设接口，并成功与我们此前设计的流水线CPU结合，实现了比较简单的计算系统。通过这次实验，我们对计算机系统的运行原理有了更清楚的认知，加深了对硬件知识的理解与掌握。

- 参考文献有价值的资源推荐

无